Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

факультет программной инженерии и компьютерной техники

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

по дисциплине

‘Компьютерные сети’

Выполнил:

Студент группы P33312

Соболев Иван Александрович

Преподаватель:

Алиев Тауфик Измайлович

Санкт-Петербург, 2024

# Постановка задачи и исходные данные

Изучение принципов настройки и функционирования компьютерных
сетей, представляющих собой несколько подсетей, связанных с помощью
маршрутизаторов, процессов автоматического распределения сетевых адресов, принципов статической маршрутизации и динамической маршрутизации, а также передачи данных на основе протоколов UDP и TCP.

| Вариант | Количество компьютеров в ... |  |  | Класс IP-адресов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сети 1 (N1) | сети 2 (N2) | сети 3 (N3) |  |
| 17 | 3 | 2 | 2 | A |

Таблица 1: Вариант ЛР

Сформированные 4 байта IP-адресов для использования в ЛР (Ф=6, И=4, О=13, Н=12):

- Класс A: 18.16.25.10

В работе должен быть сформирован и использоваться в дальнейшем пул
последовательных IP-адресов, представляющий собой множество адресов,
начинающееся с полученного выше значения, размер которого достаточен для
адресации всех интерфейсов сети.

# Выполнение

  - Сеть с одним маршрутизатором (вариант B1)

Рисунок 1: Вариант 1 построения КС

Этап 1. Построение и настройка сети с маршрутизатором.

Рисунок 2: Построенная сеть с одним маршрутизатором: В1

Рисунок 3 - Таблица маршрутизации К1

Таблицы маршрутизации – это правила для описания соответствия между адресами назначения и интерфейсами, через которые нужно отправить пакет данных. Каждая запись в таблице формируется при изменении/назначении нового IP-адреса компьютеру. В таблице есть также адрес 0.0.0.0 – или адрес «по умолчанию», то есть если мы хотим отправить пакет данных компьютеру с неизвестным нашей подсети IP-адресом, мы отправим пакет по адресу по умолчанию.

Интереснее обстоит картина с таблицей маршрутизации маршрутизатора:

Рисунок 4 - Таблица маршрутизации маршрутизатора

Здесь мы можем увидеть все три интерфейса для коммуникации с каждой из подсетей.

Столбцы таблицы маршрутизации:

- Адрес назначения: IP адрес подсети назначения

- Маска сети

- Шлюз: IP, по которому можно достичь подсеть

- Интерфейс: IP локальный адрес, по которому достигается шлюз

- Метрика: число, характеризующее цену использования данного маршрута

Ниже представлены некоторые скриншоты, описывающие настройку данной сети.

Рисунок 5: Заданный шлюз по умолчанию для К1: В1

Рисунок 6 Настройки маршрутизатора 1: В1

Этап 2. Тестирование сети (отправка пакетов).

Рисунок 7 - Отправка UDP сообщения от К1 до К5

Полный цикл отправки UDP запроса:

- Компьютер узнает MAC адрес маршрутизатора, для этого оправляя ARP запрос и получает ответ.

- Компьютер посылает пакет, при этом в кадре ethernet в качестве получателя установлен не MAC адрес компьютера-получателя, а маршрутизатора, LAN-1.

- Маршрутизатор посылает ответ на компьютер-получатель (предварительно до этого узнав его MAC адрес), при этом в качестве MAC адреса отправителя указывает адрес сетевой карточки маршрутизатора, а получателя — MAC адрес компьютера (его сетевой карточки).

Рисунок 8 - Отправка TCP сообщения от К1 до К5

Механизм передачи по сети остается таким же. Сначала мы посылаем пакет данных с Ethernet и IP пакетами с пакетом TCP. В нем проставлен флаг SYN (таким образом так “Компьютер 1” высказывает намерение установить соединение с “Компьютер 5”). ISN – номер первого передаваемого байта (алгоритмически высчитанное случайное число). Нужен, чтобы не было одинаковых пакетов. Так как если номера пакетов совпадут – начнется неразбериха.

Далее “Компьютер 1” уже получает пакет от “Компьютер 5”, в котором зафиксирован новый ISN (дуплексная связь) и в качестве ACK уже наш сгенерированный до этого ISN. То есть таким образом “Компьютер 5” подтвердил готовность принять байт под номером ISN. Также выставлен флаг SYN – запрашивает разрешение на установление соединения и флаг ACK, подтверждающий, что запрашиваемое соединение от “Компьютер 1” он готов принять.

Далее мы снова посылаем TCP пакет, который уже говорит о том, что подтверждает соединение, запрашиваемое “Компьютер 5”. Таким образом, получается тройное рукопожатие.

Далее уже отправляются наши пакеты с информацией.

Ключевая разница при отправке сообщений по UDP и TCP с использованием

маршрутизатора и без него заключается, на мой взгляд, в том, что нам напрямую недоступен компьютер другой подсети, мы знаем только его IP, с помощью механизма маршрутизации нам удается выбрать нужное направление и донести информацию до адресата. Поэтому в журналах мы видим MAC-адрес не конечного узла, с которым обмениваемся, а MAC-адреса одного из интерфейсов маршрутизатора.

  - Сеть с двумя маршрутизаторами (вариант B2)

Рисунок 9: Вариант 2 построения КС

Рисунок 10: Построенная сеть с одним маршрутизатором: В1

Единственное отличие по сравнению с В1 заключается в том, что необходимо продумать какими путями пойдут пакеты от отправителей сети 2, так как она соединена с двумя маршрутизаторами. Поскольку нельзя изменять таблицу маршрутизации компьютеров, то выставим шлюз по умолчанию на один из смежных маршрутизаторов, чтобы затем от него пошел пакет в подсеть или отправился на другой маршрутизатор, а потом в подсеть.

Рисунок 11 - Шлюз по умолчанию для компьютера 4

Рисунок 12 - Таблица маршрутизации М1

Рисунок 13 - Таблица маршрутизации М2

Продемонстрируем, какие узлы пройдет пакет из подсети 2 в подсеть 3 для UDP:

Сначала пакет из К4 попал на маршрутизатор 1, который не соединен с подсетью 3. Тот перенаправил пакет на маршрутизатор 2, который уже имеет соединение с 3 подсетью. Далее пакет направился к компьютеру-получателю.

TCP:

Имеем аналогичную ситуацию по маршрутам. Отличие только в процессе тройного рукопожатия.

  - Сеть с тремя маршрутизаторами

    - Преимущества и недостатки вариантов

| Вариант | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| В3 | * Существует два маршрута доставки пакетов * Надежность в случае выхода одного маршрутизатора из строя | * Каждый маршрутизатор циклически связан с двумя подсетями, что может порождать дублирование информации (ARP таблиц) * При прохождении пакета по другому пути пакет проходит через подсеть, что в нашем случае может порождать дополнительную нагрузку * Не работоспособна с концентратором |
| В4 | * Существует два маршрута доставки пакетов * Маршрутизаторы связаны друг с другом и только с одной подсетью | * Изолированность в случае выхода из строя маршрутизатора (или: 1,2,3) |
| В5 | * Больше маршрутов доставки пакетов по сравнению с В4 | * Сложнее чем В4 * Изолированность в случае выхода из строя маршрутизатора 1 |
| В6 | * Больше маршрутов доставки пакетов по сравнению с В4 | * Маршрутизатор 3 в случае его активного использования может быть нагружен больше других маршрутизаторов * Изолированность в случае выхода из строя маршрутизатора (или 1, 3) |

Помимо вышеперечисленных преимуществ и недостатков топологий, стоит отметить, что в случае выбора топологии В3, В5 или В6 возникнет проблема, что некоторые компьютеры будут подключены к двум маршрутизаторам одновременно, что приведёт к неоднозначности выбора шлюза по умолчанию и появлению дополнительной нагрузки на сеть.

Исходя из этого мой выбор пал на топологию B4, в которой вышеперечисленных проблем не возникает. Единственная трудность – это появление новых «подсетей» между маршрутизаторами, поэтому и придется добавлять в таблицу маршрутизации статические адреса.

    - Построенная конфигурация В4

Рисунок 14 - Сеть с тремя маршрутизаторами

Рисунок 15 - Таблица маршрутизации М1

Рисунок 16 - Таблица маршрутизации М2

Рисунок 17 - Таблица маршрутизации М3

Топология В4 была реализована, для этого потребовалось на каждом маршрутизаторе добавить статические записи, которые будут перенаправлять пакеты в нужные сети. Таблицы маршрутизации выглядят подобно двум предыдущим моделям за исключением того, что, так как маршрутизаторы соединены между собой, они составляют собой мнимую своеобразную подсеть -> нам нужна новая группа адресов для 3 дополнительных подсетей, 2 из которых для каждого маршрутизатора мы и наблюдаем в таблице маршрутизации.

Тестирование сети (отправка пакетов).

Рисунок 18 - Отправка UDP сообщения

Рисунок 19 - Передача TCP сообщения

За счет того, что была выбрана наиболее подходящая топология, изменения в сети вносить не пришлось, добавив статические записи в таблицу маршрутизации и наладив взаимодействие двух маршрутизаторов друг с другом, нам удалось добиться доступности одной подсети другой -> передача по протоколам UDP и TCP осуществилась корректно. Передача ничем принципиальным не отличается от предыдущих случаев, за исключением добавления + 1 уровня на пути к конечной подсети (за счет коммуникации двух маршрутизаторов).

    - Динамическая маршрутизация по протоколу RIP

Динамическая маршрутизация говорит, что маршруты в сети определяются автоматически с помощью протоколов маршрутизации.

Расстояние в RIP задается как количество промежуточных маршрутизаторов. Протокол извлекает информацию о новых сетях в сообщениях от соседей. Маршрутизаторы обмениваются сообщениями каждые 30 секунд, а если от маршрутизатора нет сообщения в течение 180 секунд, то он считается отказавшим.

Рисунок 20: Сообщения протокола RIP между М1, M2 и М3

Как можно заметить, MAC адрес получателя является широковещательным. Рассылка происходит по всем интерфейсам маршрутизатора.

Рисунок 21: Таблица маршрутизации маршрутизатора 2

В таблице маршрутизации записи указаны верно. Кроме того, в отличие от заданных статических записей, протокол указал подсети между маршрутизаторами.

Удаление коммутатора сети привело к удалению записи маршрута до этой сети в маршрутизаторе. В результате удаления коммутатора сеть стала недоступна.

    - Автоматическое получение сетевых настроек по DHCP

По протоколу DHCP компьютерам предоставляются IP адреса по двум разным алгоритмам: статический (соответствие MAC адреса и IP адреса) или из выбранного пула. Здесь использовался пул адресов.

Адрес выдается на ограниченный срок (300 сек), при этом сервер DHCP должен находиться в одной подсети вместе с клиентом.

Рисунок 22 - Обмен DHCP сообщениями

Рисунок 23 - IP адрес К5

Рисунок 24 - IP адрес К4

Можем заметить, что IP адреса выставились автоматически. Отправка UDP и TCP сообщений работает корректно между всеми подсетями.

# Выводы

В процессе выполнения ЛР были рассмотрены вопросы построения различных вариантов сетей, соединяя подсети и маршрутизаторы, изучены принципы работы маршрутизаторов и их настройка (редактирование таблицы маршрутизации).

Таблицы маршрутизации маршрутизаторов в первой части задавались статически, а затем при помощи протокола RIP, который по таблицам маршрутизации соседей добавляет записи в маршрутизатор с учетом кол-ва хопов. На смену данному протоколу пришел OSPF, так как RIP медленный, тяжеловесный и не учитывает пропускные способности каналов и другие параметры. Также его макс количество хопов равно 16, что не всегда достаточно.

Для выставления IP адресов сначала использовали статический принцип (задавание вручную), а затем с использованием протокола DHCP и установленных программах клиента и сервера. Данный вариант скорее предпочтителен, если сеть часто меняется и в ней много компьютеров, однако могут возникать проблемы с изменением IP адресов компьютеров.